Documentación del modelo BESS

Unit Commitment IEEE-24 con almacenamiento en baterías · Tarea Módulo 2, Diplomado UPB–XM

18 de octubre de 2026

Documentación del modelo implementado en bess_uc/model.py (punto 1 de la tarea). Es el modelo C03/bess.py del curso, con la misma nomenclatura (s_ conjuntos, p_/t_ parámetros, v_ variables, e_ ecuaciones). Cada ecuación lleva un número (E1–E24) que coincide con los comentarios del código.

Horizonte: 24 horas. Resolución: MILP con HiGHS (vía Pyomo). Red: flujo DC. Sistema: IEEE-24 barras, 32 generadores térmicos, 9 parques eólicos, 10 baterías.

# 1. Conjuntos

| Símbolo | Nombre en código | Elementos | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| T | s_periods | t1…t24 | Periodos (horas), ordenado |
| I | s_generators | i1…i32 | Generadores térmicos |
| S | s_buses | s101…s124 | Barras |
| L | s_lines | l1…l38 | Líneas de transmisión |
| W | s_wind | w1…w9 | Parques eólicos |
| B | s_bess | q1…q10 | Baterías (BESS) |
| K | s_blocks | b1,b2,b3 | Bloques de capacidad de la curva de generación |
| J | s_segments | j1…j8 | Segmentos del costo de arranque |

Subconjuntos de ubicación: Is, Ws y Bs son los generadores, parques eólicos y baterías conectados a la barra s (en código: t_gen_map, t_wind_map, t_bess_map).

# 2. Parámetros

## 2.1 Generadores (hoja gen, gen_cost, gen_su_cost)

| Símbolo | Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi,kblk | p_block_cap | MW | Capacidad del bloque k del generador i |
| Pimin | p_mt | MW | Mínimo técnico |
| URi, DRi | p_gen_ur, p_gen_dr | MW/h | Rampa máxima de subida y de bajada |
| TMGi | p_tmg | h | Tiempo mínimo encendido |
| TMFLi | p_tmfl | h | Tiempo mínimo apagado |
| cONi, cOFFi | p_count_on, p_count_off | h | Horas que lleva encendido / apagado al inicio |
| Gi0 | p_g_init | MW | Generación inicial |
| ui0 | p_init_onoff | 0/1 | Estado inicial: 1 si cONi>0 y Gi0>0 |
| Liup | p_l_up_min | h | Horas iniciales que debe seguir encendido: min{24,max0,TMGi-cONi} si ui0=1, si no 0 |
| Lidn | p_l_down_min | h | Horas iniciales que debe seguir apagado: min{24,max0,TMFLi+cOFFi} si ui0=0, si no 0 |
| Ci0 | p_co_cost | $/h | Costo fijo de operación (generador encendido) |
| ci | p_c1_cost[i,b1] | $/MWh | Costo marginal (bloque b1) |
| SUi | p_su_cost[i,j1] | $ | Costo de arranque (segmento j1) |

## 2.2 Red, demanda y viento (hojas line_admittance, load, wind)

| Símbolo |  | Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flmax |  | line_capacity | MW | Capacidad de la línea |
| Yl |  | line_y | — | Admitancia de la línea |
| Al,s |  | line_map | — | +1 si s es la barra origen de l, -1 si es la destino, 0 si no |
| Ds,t |  | load_profile | MW | Demanda de la barra s en el periodo t |
| Ww,tav |  | wind_profile | MW | Potencia eólica disponible |

## 2.3 Baterías (hoja bess)

| Símbolo | Código | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Eb | p_bess_cap | MWh | Capacidad de energía |
| SOCbmin | p_soc_mt | p.u. | Estado de carga mínimo |
| SOCb0 | p_bess_soc_ini | p.u. | Estado de carga inicial |
| PDb | p_bess_pd | MW | Potencia máxima de descarga |
| PCb | p_bess_pc | MW | Potencia máxima de carga |
| ηbc | p_bess_efic | p.u. | Eficiencia de carga |
| 1/ηbd | p_bess_Cefid | p.u. | Inverso de la eficiencia de descarga |
| λb | p_bess_loss | p.u./h | Pérdida de energía almacenada por periodo |

## 2.4 Constantes globales (bess_uc/config.py)

| Símbolo | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| πw | 10 000 $/MWh | Penalización por vertimiento eólico (WS_PENALTY) |
| VOLL | 500 000 $/MWh | Valor de la energía no suministrada y del exceso (VOLL) |
| sref | s101 | Barra de referencia angular (REF_BUS) |

Escalamiento de la capacidad (punto 2). Para variar la capacidad total instalada Etot las 10 baterías se escalan con el mismo factor k=Etot/615 (615 MWh es la capacidad de los datos): Eb←k Eb, PDb←k PDb, PCb←k PCb. Así se conserva el reparto entre barras y la relación potencia/energía de los datos (PDb=0,10 Eb y PCb=0,11 Eb).

# 3. Variables

| Símbolo | Código | Dominio | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ctaux | v_c_aux[t] | ≥0 | $ | Costo total del periodo |
| Ct,i | v_c[t,i] | ≥0 | $ | Costo del generador i en el periodo t |
| gt,i | v_g[t,i] | ≥0 | MW | Generación térmica |
| xt,i | v_x[t,i] | binaria | — | 1 si el generador está encendido |
| yt,i | v_y[t,i] | binaria | — | 1 si el generador arranca en t |
| zt,i | v_z[t,i] | binaria | — | 1 si el generador se apaga en t |
| ft,l | v_pf[t,l] | libre | MW | Flujo por la línea (solo con red) |
| θt,s | v_theta[t,s] | libre | rad | Ángulo de la barra (solo con red) |
| cut,w | v_curt[t,w] | ≥0 | MW | Vertimiento eólico |
| llt,s | v_ll[t,s] | ≥0 | MW | Demanda no atendida |
| slt,s | v_sl[t,s] | ≥0 | MW | Exceso de generación (slack) |
| soct,b | v_bess_soc[t,b] | ≥0 | p.u. | Estado de carga de la batería |
| pct,b | v_bess_pc[t,b] | ≥0 | MW | Potencia de carga |
| pdt,b | v_bess_pd[t,b] | ≥0 | MW | Potencia de descarga |

# 4. Ecuaciones

## Función objetivo y costos

E1 — Función objetivo (e_obj): minimizar el costo total del horizonte.

min t∈T​Ctaux

E2 — Costo del periodo (e_cost_aux): costo térmico + penalización por vertimiento + penalización por energía no suministrada o en exceso.

Ctaux=i∈I​Ct,i+πww∈W​cut,w+VOLLs∈S​llt,s+slt,s  ∀t

E3 — Costo del generador (e_cost_sum): costo fijo + costo marginal + costo de arranque.

Ct,i=Ci0 xt,i+ci gt,i+SUi yt,i  ∀t,i

## Compromiso de unidades

E4 — Lógica de arranque y parada (e_startup_shutdown), con x0,i=ui0:

yt,i-zt,i=xt,i-xt-1,i  ∀t,i

E5 — No arrancar y parar a la vez (e_no_sumil_susd):

yt,i+zt,i≤1  ∀t,i

E6 — Mínimo técnico (e_gen_min):

gt,i≥Pimin xt,i  ∀t,i

E7 — Capacidad máxima (e_block_output), suma de los tres bloques:

gt,i≤k∈K​Pi,kblk xt,i  ∀t,i

E8 — Estado inicial obligado (e_min_updown_1): las primeras horas se mantiene el estado inicial.

xt,i=ui0  ∀i, t≤Liup+Lidn

E9 — Tiempo mínimo encendido (e_min_updown_2):

τ=t-TMGi+1tyτ,i≤xt,i  ∀t,i

E10 — Tiempo mínimo apagado (e_min_updown_3):

τ=t-TMFLi+1tzτ,i≤1-xt,i  ∀t,i

(Las sumas solo incluyen periodos τ≥1 dentro del horizonte.)

## Rampas

E11 — Rampa de bajada (e_ramp_limit_min):

gt,i-gt-1,i≥-DRi xt-1,i-Pimin zt,i  ∀t≥2, i

g1,i-Gi0≥-DRisi Gi0>0Piminsi Gi0=0

E12 — Rampa de subida (e_ramp_limit_max), con g0,i=Gi0:

gt,i-gt-1,i≤URi xt,i+Pimin yt,i  ∀t,i

## Balance de potencia y viento

E13 — Balance nodal (e_power_balance, modelo con red): generación + eólica neta − flujo neto saliente + (descarga − carga) = demanda atendida.

i∈Is​gt,i+w∈Ws​Ww,tav-cut,w-l∈L​Al,s ft,l+b∈Bs​pdt,b-pct,b=Ds,t-llt,s+slt,s  ∀t,s

E14 — Balance del sistema (e_uninodal_balance, modelo sin red): mismo balance sumado sobre todas las barras (el flujo desaparece).

i∈I​gt,i+w∈W​Ww,tav-cut,w+b∈B​pdt,b-pct,b=s∈S​Ds,t-llt,s+slt,s  ∀t

E18 — Vertimiento acotado (e_curt_cons):

cut,w≤Ww,tav  ∀t,w

## Red de transmisión (flujo DC, solo en el modelo con red)

E15 — Flujo DC (e_line_flow):

ft,l=Yls∈S​Al,s θt,s  ∀t,l

E16 — Límite térmico de la línea (e_line_capacity_min/max):

-Flmax≤ft,l≤Flmax  ∀t,l

E17 — Límites de ángulo (e_voltage_angles_min/max), con θt,sref=0:

-π≤θt,s≤π  ∀t,s

## Baterías (BESS)

E19 — Dinámica del estado de carga (e_bess_storage), con soc0,b=SOCb0:

soct,b=1-λb soct-1,b+ηbc pct,bEb-pdt,bηbd Eb  ∀t,b

E20 y E21 — Límites del estado de carga (e_min_bess_soc, e_max_bess_soc):

SOCbmin≤soct,b≤1  ∀t,b

E22 — Potencia máxima de carga (e_max_bess_charge):

pct,b≤PCb  ∀t,b

E23 — Potencia máxima de descarga (e_max_bess_discharge):

pdt,b≤PDb  ∀t,b

E24 — SOC final (opcional, extensión nuestra, desactivada por defecto) (e_terminal_soc): no terminar el día con menos energía de la que se empezó.

soc24,b≥SOCb0  ∀b

# 5. Cómo se obtienen los tres escenarios de la tarea

| Escenario | Qué cambia en el modelo |
| --- | --- |
| Sin baterías | B=∅: no existen las variables ni las ecuaciones E19–E24 |
| Sin red (uninodal) | Se usa E14 en lugar de E13, y no existen f, θ ni E15–E17 |
| Con red | Se usa E13 y se incluyen E15–E17 |

# 6. Diferencias respecto a bess.py del curso y supuestos a tener presentes

- Corrección de E22. El original limitaba la carga con la potencia de descarga (p_bess_pd); aquí se usa la de carga (p_bess_pc), que es el parámetro que corresponde. El original se reproduce con la opción --carga-original.

- Escalamiento de la potencia. Al aumentar la capacidad, PCb y PDb crecen en la misma proporción que Eb (ver 2.4).

- Curva de costos simplificada (heredada del original). E3 usa solo el costo marginal del bloque b1 y el segmento de arranque j1; los bloques b2,b3 solo entran sumando su capacidad en E7.

- Carga y descarga simultáneas. El modelo no incluye una binaria que lo impida (igual que el original). El código revisa el resultado y reporta cuántas baterías-hora cargan y descargan a la vez (bess_carga_y_descarga_h).

- Horizonte cerrado. E24 está desactivada por defecto, por lo que las baterías pueden terminar el día con más o menos energía que al inicio.

- El vertimiento eólico se penaliza (πw = 10 000 $/MWh), por lo que la función objetivo no es solo el costo térmico: incluye una penalización que domina el valor total.

# Autor

Samuel Arango Benítez es estudiante de sexto semestre de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha destacado por su participación académica y de liderazgo como primer lugar en feria de ciencia en el bachillerato con su proyecto de sostenibilidad ‘Dataplay’, monitor de Circuitos Eléctricos II durante 2026, integrante del semillero de líderes COCIER y líder del área eléctrica del equipo que representó a la universidad en la V Competencia Nacional de Vehículos de Tracción Eléctrica (V VTE) donde se desempeñó como líder de la componente eléctrica. es un entusiasta del desarrollo sostenible, las energías limpias, la música como guitarrista, jugador aficionado de baloncesto participando en varias competiciones locales e internacionales y medallista en artes marciales con el municipio de envigado.